中国废铝资源现状与竞争态势

由于世界上许多矿产资源日趋贫脊，使生产成本增高，加之人们对防止污染、加强环境保护越来越重视，世界各国都在积极促进资源的再生利用和减少废物对环境的污染。作为重要有色金属的铝，消费量逐年上升，废杂铝的数量也呈扩大趋势。

铝是一种成熟的循环工业，这不仅在于它具有良好的特性，也是因为铝具有相当高的回收性，是最有回收与再生利用价值的工程金属，熔炼时实收率高，每循环一次的损耗是3.5%-8.5%。回收再生能耗低，仅相当于原铝生产总能耗的3-5%。（见表一）

表一：生产电解铝与再生铝所需的能量（换算成热能）对比表

| 能源种类 | 矿产电解铝（GJ/T） |  |  | 再生铝（GJ/T） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电解、熔炼 | 其他工序 | 合计 | 再生熔炼 | 节能效果% |
| 电 | 167．609 （95．95） | 7．068 （4．05） | 174．677（100） | 1．083 (0.6) | 99．4 |
| 重油、天然气等 | 16．167 （42．01） | 22．314 （57．99） | 38．481 （100） | 4．414 （11．47） | 88．53 |
| 总计 | 183．766 （86．22） | 29．382 （13．78） | 213．158 （100） | 5．492 （2．58） | 97．42 |

通过上表的对比，我们可清晰看到，废杂铝再生利用的能耗低，实收率高，原生资源可得到多次利用，受能源与资源制约性小，所以废杂铝再生利用的经济效益显著，对于节约资源有重要意义。从某种程度讲，铝合金的可回收再生正是汽车、制罐、建筑、包装等众多工业广泛采用它的重要原因之一，目前全球有22%的铝产量来自废铝回收。

无论是铝产量大国的美国还是资源短缺的日本，它们对废铝的回收再生都极为重视，将其作为缓解国内铝供需矛盾的主要手段，美国铝易拉罐生产年需罐料200多万吨，其中70%是以制罐厂的边角废料和回收的旧罐（UBC）重熔轧制加工而成，据统计，1998年美国再生铝占到了全国铝产量的49%，铝罐的回收率为62.8%，实际回收量640亿个(用铝量达19.4亿磅)；1998年日本再生铝占全国铝产量的36%，德国占43%。另外，1998年度日本再生铝合金锭的需求量为138万吨，据日本铝合金协会预测，今年的需求量会在此基础上增加2%，达到1408300吨。

我国近几年的废杂铝回收利用率也呈增长趋势，再生铝产量已由93年时的第24位排到目前的第8位，但从总体水平来看，目前中国再生铝的开发利用较为一般，去年再生铝产量仅占到国内铝产量的6.7%，此外，中国在铝加工生产过程中（如电线电缆，铝材和铝合金生产中）直接利用的废杂铝每年约有30万吨。因此，中国每年的废杂铝利用量在40-50万吨之间，约占国内铝消费量的20-25%，与世界的平均水平尚有一定差距。（见表二）。

表二：全球再生铝产量排名（单位：万吨）

| 位次（1998） | 国家和地区 | 年份 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 1 | 美国 | 318.80 | 320.55 | 354.34 | 328.03 |
| 2 | 日本 | 118.05 | 119.18 | 127.83 | 115.47 |
| 3 | 意大利 | 39.66 | 37.66 | 44.29 | 50.22 |
| 4 | 德国 | 41.88 | 41.69 | 43.25 | 45.33 |
| 5 | 法国 | 25.36 | 23.68 | 24.17 | 24.15 |
| 6 | 英国 | 22.97 | 25.72 | 23.66 | 23.66 |
| 7 | 巴西 | 11.67 | 14.56 | 16.34 | 16.34 |
| 8 | 中国 | 19.36 | 12.98 | 14.35 | 16.00 |
| 9 | 西班牙 | 10.70 | 15.38 | 15.38 | 15.40 |
| 10 | 荷兰 | 19.15 | 15.00 | 15.04 | 15.04 |

我国至今还没有一个有一定规模，专门收购和熔炼易拉罐的国营铝厂，大多是由分散的小熔炼点（大多是地方小企业和个体户）经营，设备简陋，技术落后，金属实收率低，只有70-80%，有的还不足60%，而发达国家则在90%以上。作为饮料包装的铝质易拉罐，我国目前的年销售量大约是50亿只/年，预计明年将有望达到80亿只，耗用铝材达20万吨，假如按国际上60%的回收率估算，每年可回收再生铝12万吨，当前我国废铝易拉罐的分布范围分散、回收的绝对量较小。

造成这种回收率低下的原因主要有以下几方面：

- 政府及有关部门的宣传与重视不够，废铝的回收大部分只局限于本厂的生产范围，未把眼光投向社会范围，中国废铝的回收尚处于分散经营状态，没有一家企业建立全国回收网络，甚至连地区性网络也没有。

- 废铝回收主要靠个体和一些小的废品回收站，回收率低，回收方法与手段比较单一，目前我国还没有建立UBC回收系统，用过的铝易拉罐被当作一般废料回收使用。

- 对我国铝资源的认识不够，许多人错误认为，我国地大物博，铝矿储藏丰富，不必看重那些少量的废杂铝。而实际情况却不是如此，目前世界已探明的铝土矿为250亿吨，我国有23亿吨，占世界铝土矿总储量的10%，但这此铝土矿的品位相对较低，以致我国每年氧化铝的缺口较大，每年1/2-1/3需要依赖进口（见图一）。

从统计数据来看，中国利用废杂铝原料生产再生铝和铸造合金的企业主要分布在东部沿海地区，产量最多的地区是河北，其产量约占到全国总产量的近40%（见图二），生产企业相对集中在一些农村和乡镇，如河北省保定市，浙江省金华市永康县，山东省邹平县，都分布着几十家再生铝生产企业。目前广东省南海市有约300家铝加工厂大量使用废杂铝原料来生产铝型材，每年利用的废杂铝将近10万吨。

另外，中国利用废杂铝原料生产再生铝、铸造铝合金和铝材的企业大部分是私营企业，几乎没什么知名企业。但这些企业适应市场变化的能力较强，经营业绩显著，已引起港台商人和日本、韩国商人的广泛关注，出现了一些港台商人和日本韩国商人直接投资的企业。目前中国最大的有色金属再生厂是上海新格有色金属有限公司（Shanghai Sigma Metals,Icn.），它是美藉华人黄耀滨先生的独资企业，到1999年8月份，再生铝的生产能力已达到13.2万吨，今年全年的计划产量是11万吨。

受经济发展水平所限，中国国内的废杂铝资源不足，90年代以来，中国废杂铝进口量整体呈现增加的趋势（见图三），98年达到27.72万吨，而1990年仅有0.55万吨，在这八年的时间里，增幅竟高达5000%，特别是从1994年开始，增长显得尤为迅猛，近两年虽有所回落，但仍属历史较高水平。

从进口地区的分布情况来看，中国进口的废杂铝主要来自美国，独联体国家，欧盟等国和地区，其中从美国进口的数量最多（见图四）。在可以预见的年代里，中国的废铝仍需要进口，但价格变化将成为影响进口的主要因素。

由于我国再生铝工艺处在比较初级的水平，再生铝质量不高（市场上大部分的再生铝为各种废料混杂倒一块熔炼，所得到的再生铝锭中各种元素都有，有时竟高达10%，所以这种再生铝锭实质为杂铝，根本不是铝合金），很难与矿产电解铝在市场上一争高低，只能采取降价或以牺牲经济利益的方式来抢占那些对原料质量要求不高的市场。从竞争的角度来讲，目前我国再生铝市场的竞争力并不强，市场占有率低，经济效益不显著。

铝作为一种常用的金属在21世纪将得到更大的发展，而废杂铝的良好回收再生性能使其作为一种能保持环境与生态平衡的常用金属，并得到更广泛的应用，去年我国国内铝消费总量为230万吨，若按22%的世界平均回收率计算，每年至少可生产51万吨再生铝，所以说，我国的废铝再生利用有着巨大的潜力，极其丰富的再生资源有待我们去进一步开发利用。

从发展有色金属再生资源开发利用的角度出发，中国应对外商投资这一领域持较为积极的态度，并鼓励引进先进技术与设备，从发展的趋势看，中国的有色金属再生利用事业对外商具有一定的吸引力。